[类  型]设备工具

[关键词]预埋管节，放线毯，安装定位

一种预埋管节高效精准定位放线毯

JWC2022-127

黑龙江农垦建工路桥有限公司

袁成斌、秦波、徐泽、沈文军、曾梦祺、张永峰、王成、何向伟、张俊鹤

1.成果简介

## 1.1技术背景

传统房建的卫生间放线施工，通常是在模板上一个个管节、一间间的量取定位安装，首先按照图纸要求尺寸，从模板两个边缘拉卷尺的交点，确定预埋管节的中心点，以管节的半径画圆，按圆线固定预埋管节，如此重复的一个个、一间间进行定位。这就需要耗费大量的技术人员精力，浪费更多的时间。另外，会出现因卷尺的不同，人员的不同，定位很容易发生偏差过大，使其合格率偏低等现象，严重影响了后期管道及洁具的施工安装质量。

## 1.2解决的主要问题

（1）解决传统的放线施工方法，避免了重复性施工，节省施工时间。

（2）解决了定位偏差过大的问题，节约了定位放线安装预埋管节所需要人工、材料成本，提高了施工效率，综合效益显著提升。

（3）提升预埋管节定位合格率，大大提高给排水管道安装施工质量与进度。

## 1.3适用范围

## 适用于高速公路房建工区收费站场区综合楼宿舍和客房卫生间预埋止水管节施工，可根据放线毯进行止水管节定位安装。

## 1.4技术特点

## 通过对设计图纸中预制止水管节距四周梁模边的尺寸研究，依据卫生间预埋管节相同的特点，加工制作预埋管节高效精准定位放线毯。放线毯是利用PVC毯的稳定性，耐久性，受外界气温，天气等影响较小等特点。

图1：放线毯根据卫生间尺寸裁剪

2.技术内容

## 2.1技术原理

制作原理：首先在平坦地面上采用PVC毯，按照卫生间模板面的尺寸裁剪，如果卫生间模板面过大，也可分块制作，使用时以卫生间模板块的四角和拼接标记进行组拼，组拼后的预埋管节定位尺寸与设计图纸要求相同，第一次使用时必须符合；并对操作人员进行交底。

图2：放线毯拼接标记和校正

其次制作整体定位预埋管节，在放线毯上用墨斗弹线，在交叉点定位出管节中心，根据管节尺寸画圆，管节放置定位线画出管节固定点，以及支管吊点预埋定位，将已画好的放线毯按照定位线加工打孔。

图3：定位弹线                        图4：加工打孔

## 2.2操作要点

将加工好的预埋管节高效精准定位放线毯铺在已安装好的卫生间模板上，划线标记完成后收回放线毯，安装固定止水管节，最后测量校正是否与图纸要求相符。

图5：现场铺设校正

图6：划线标记

图7：管节定位安装固定

3.应用效果

本项目施工图设计工程量为：8个单独收费站为8*12,3个合建收费站3*20，3个服务区3*25；合计卫生间数量231间。

按施工工艺不同，来计算定位放线安装预埋管节需要人工、材料成本，

①如果应用传统方式施工工艺：

2人*平均360元/工日*0.125工日+15元/个*3个/间=92元/间，92元/间*231间=21252元；

②采用预埋管节高效精准定位放线毯施工工艺：

1人*平均360元/日*0.0625工日=22.5元，22.5元/间*231间=5197.5元；

传统工艺与采用放线毯工艺对比后，节约人工、材料成本约21252元-5197.5元=16054.5元，节约比例约元16054.5元/21252元=75.5%。

4.推广应用前景

预埋管节高效精准定位放线毯，在安装预埋实体质量检测中，取得了良好的效果，所有使用放线毯标段未出现预埋管节偏差超标、后期洗洞的现象，提升了给排水安装预埋管节定位合格率，大大提高了给排水管道安装施工质量与施工进度。