[类  型]设备工具

[关键词]桥梁墩柱，混凝土养护，智能喷淋，环境监测

桥梁墩柱自动喷淋养护设备

JWC2022-129

江苏省交通工程集团有限公司

赵振宇、缪红军、郭雷峰、王耿锐、李剑飞、王帅、范长海

1.成果简介

## 1.1技术背景

桥梁墩柱混凝土浇筑完成后的养护作业，直接影响着混凝土温度收缩裂缝的发展，对桥梁墩柱混凝土的最终成型质量起着至关重要的作用。然而现阶段普遍采用的人工洒水养护加盖塑料薄膜的方式存在一定的缺陷：需要长时间保留脚手架，养护者每天多次攀爬至桥墩顶部，反复洒水养护，效率低下，且存在养护不均匀、水资源浪费严重的问题。

## 1.2解决的主要问题

（1）本设备通过环境监测控制系统及喷淋系统对桥梁墩柱周边环境进行识别判断，智能调节喷淋养护时长及间隔，可对桥梁墩柱进行均匀洒水养护。

（2）本设备包含的蓄水供水系统，对雨水及喷淋余水进行收集、经过滤器后由水泵重新传输至喷头，实现循环节水效果。

## 1.3适用范围

该设备适用于桥梁墩柱混凝土浇筑后的养护作业。

## 1.4技术特点

（1）养护效果好。改良型喷淋系统根据桥梁墩柱尺寸加工成环状结构，固定于墩柱上部钢筋上。通过在喷头外围设置防风水雾汇集装置，避免环境风改变喷淋水雾方向；通过使用塑料薄膜包裹桥梁墩柱，保证养护效果均匀可靠。

（2）智能化养护。桥梁墩柱混凝土浇筑完成后，环境监测控制系统根据不同配合比混凝土水化热释放量、不同阶段混凝土水化热释放速率、桥梁墩柱周边环境温度智能化自动调节喷淋养护时长及间隔，无需人工控制。

（3）节约水资源。通过导流装置收集部分喷淋余水及雨天降水保存至蓄水箱，经过泥沙过滤器后由水泵重新传输至喷头，实现循环节水效果。

（4）经济效益好。相较于人工养护作业，可减少轮岗养护工人的投入，单柱养护节水率可达32%。

2.技术内容

## 2.1技术原理

桥梁墩柱自动喷淋养护设备主要由环境监测控制系统、喷淋系统及蓄水供水系统三部分组成。

其中环境监测控制系统由测温、测湿模块及控制主机构成，桥梁墩柱混凝土浇筑完成后，根据不同配合比混凝土水化热释放量、不同阶段混凝土水化热释放速率、桥梁墩柱周边环境温度自动调节喷淋养护时间间隔。

喷淋系统由橡胶软管、喷头及防风水雾汇集装置构成，橡胶软管根据桥梁墩柱尺寸加工成环状结构，固定于墩柱上部钢筋上。通过在喷头外围设置防风水雾汇集装置，避免环境风改变喷淋水雾方向，并且在墩柱上包裹塑料薄膜，保证喷淋养护喷出覆盖混凝土养护面的水幕均匀可靠。

蓄水供水系统由蓄水箱、导流装置、高扬程水泵、进水管路泥沙过滤器组成，通过导流装置收集部分喷淋余水及雨天降水保存至蓄水箱，经过泥沙过滤器后由水泵重新传输至喷头，实现循环节水效果。当水箱水位低于警戒值时，自动开启补水器以保证水箱水量充足。

图1 智能化喷淋养护设备原理图

## 2.2设备特点

桥梁墩柱自动喷淋养护设备各部件包含蓄水箱、橡胶软管、喷头、泥沙过滤器、高扬程水泵、无线测温、测湿传感器及控制设备。其中蓄水箱容量不小于2m3，橡胶软管耐高温、稳定性好，高扬程水泵具备长期反复开关工作、耐久性佳。

## 2.3工艺流程

图2 桥梁墩柱自动喷淋养护设备使用流程图

（1）施工准备

提前采购蓄水箱、橡胶软管、喷头、泥沙过滤器、高扬程水泵等必要设备，选择专业单位购买无线测温、测湿传感器及控制设备，并协调安装调试。其中蓄水箱容量不小于2m3，选择耐高温、稳定性好的橡胶软管，具备长期反复开关工作、耐久性佳的高扬程水泵。

（2）喷淋系统安装

根据桥梁墩柱尺寸形状加工φ10环状固定钢筋，焊接固定于桥梁墩柱竖向钢筋上，对橡胶软管进行预加工并使用自锁式扎带固定于环状钢筋上并安装喷头，依据50.0cm的间隔标准安装东西南北四个方向扩散的喷头，沿着桥梁墩柱顶部进行360°布设，并调整喷头与桥墩顶面夹角为45°，朝向混凝土面，确保喷淋时水幕能够均匀全面的覆盖混凝土养护面。

喷头安装完成后，根据墩柱尺寸加工防风水雾汇集装置，置于喷头外围，使用扎丝固定并确保固定牢靠不松动。最后使用塑料薄膜包裹桥梁墩柱，提高养护效果。

图3 喷淋系统BIM设计图

图4 喷淋系统

蓄水系统安装：根据桥梁墩柱高度选择合适功率的水泵，确保送水压力足够，将蓄水箱输水管接入雨水收集水箱，并进行送水储水试验，确保管路及水箱无渗漏情况。随后安装导流装置及进水管路泥沙过滤器，将蓄水系统与喷淋系统连接，确保输水通畅无渗漏。

图5 成品蓄水箱/雨水收集水箱

环境监测控制系统安装：专业单位安装温度、湿度传感器及控制主机并进行编程，实现桥梁墩柱混凝土浇筑完成后，根据不同配合比混凝土水化热释放量、不同阶段混凝土水化热释放速率、桥梁墩柱周边环境温度自动调节喷淋养护时间间隔。如在混凝土水化热加速期内提高喷淋养护频率、在衰退期内降低喷淋养护频率；若测温模块监测到环境温度低于3℃时，自动关闭喷淋设备，以防温度过低导致砼表面结冰；若测湿模块监测到环境湿度≥95%时，判定为雨天潮湿天气，自动关闭喷淋设备，以节约用水；自养护程序开启后，控制主机对喷淋各节点进行全程记录，若因设备原因导致无法喷淋，则触发报警装置转由人工养护，使得喷淋过程高效率标准化。

图6 混凝土水化热释放龄期/速率关系图

图7 温湿度控制主机

（3）试养护

桥梁墩柱自动喷淋养护设备安装完成后进行试喷淋养护，检查喷出的水幕是否能覆盖墩柱混凝土结构面、覆盖是否均匀，从而对喷头角度及泵送压力进行微调，确保喷淋效果良好。

（4）循环喷淋养护

设备调试完善后，开启自动喷淋系统，养护过程中观察喷淋效果以及温湿度传感器、控制主机是否按设定程序正常运行，确保喷淋过程规范，桥梁墩柱养护均匀。

图8 循环喷淋养护

（5）养护巡查与设备维护

桥梁墩柱养护过程中定期安排人员进行巡查，查看控制主机内记录的喷淋时间节点是否正常并做好相关记录。当墩柱达到养护规定时间及效果后，拆除设备进行保养维护，最后安装至下一墩柱上使用。

3.应用效果

苏台高速公路七都至桃源段工程ST-QL2施工标段路线起于八都枢纽设计终点(GK35+248.950)，向南自八都社区与震泽镇之间穿越，向南跨越G318沪聂线与长湖申线，与G318沪聂线交叉处设置震泽互通，终于长湖申线主跨+边跨桥处，接ST-QL3施工标段设计起点（GK38+846.477)，全长3.598km。项目工期共计30个月，工程造价637900331元，其中桥梁墩柱共计669根。

采用桥梁墩柱混凝土智能化喷淋养护设备，解决了传统养护方式下桥梁墩柱养护不均匀而出现的混凝土成型质量下降的情况，提高了桥梁墩柱混凝土养护可靠性。且相较于传统人工养护作业，减少2名轮岗养护工人的投入，单柱单次养护节约用水约400L，共计节约施工成本339235.04元，具有显著的经济效益。整体运用效果好，符合公司“创新、高效、务实、奋进”的宗旨，得到了业主及监理的一致好评。

4.推广应用前景

采用桥梁墩柱混凝土智能化喷淋养护设备，提高了现场自动化设备使用率，通过环境监测控制系统和改良型喷淋系统，可对桥梁墩柱进行均匀智能洒水养护，无需人工操作。并且，通过使用研制的蓄水供水系统，对雨水及喷淋余水进行收集、经过滤器后由水泵重新传输至喷头，实现循环节水效果，节约了大量水资源。在养护效果、养护效率、水资源节约、经济效益方面均得到了较大提升，值得推广使用。