科技创新，推动交工行业转型升级

潍坊东方钢管有限公司副总经理 刘景霞

一、企业基本情况

潍坊东方钢管有限公司成立于1976年，于2001年改制为股份制企业，主要业务集生产、科研、销售、进出口贸易于一体的大型企业，是山东省内最大的钢材防腐生产企业。2002取得建设部颁发公路交通工程专业承包交通安全设施资质。目前，企业员工800多人，注册资本金1.1亿元，资产总额10亿元,年综合生产能力50万吨。

30多年来，企业一直专注于钢材防腐的研发与生产，产品主要应用于高速公路、市政、通信、电力、水利、化工、煤矿、石油等基础建设行业；拥有13项防腐技术的专利。公司是高速公路防撞护栏2014版标准的参编单位，是消防管国家GB/T5135.20和给水涂塑复合钢管CJ/T120的起草单位。

（一）做出的社会贡献与获得荣誉

2002年5月17日，公司打赢跟美国钢铁反倾销胜诉第一案，被写入了高中历史教材。

2004年，参建的河南濮阳—鹤壁高速公路获2007年度公路交通优质工程一等奖，同年5月9日，《中国交通报》第7版“聚焦交通运输产品质量行业监督抽查”中，介绍潍坊东方钢管有限公司护栏产品连续多年抽查合格。

2011年，参与建设世界第一长桥——青岛胶州湾跨海大桥工程的热镀锌+浸塑护栏的生产加工。同年6月，承办了“全国管道、护栏防腐与涂装技术高峰论坛—科技、绿色、安全防腐技术与应用”会议。腐蚀与防护奠基人肖纪美院士参会、发言、参观企业。

2012年，在台湾参加海峡两岸腐蚀与防护高峰论坛，并作报告《外3PE内FBE防腐管道（TPEP）的应用》。

2014年，承建APEC峰会北京怀柔雁栖湖供水系统。还是北京奥运工程涂塑钢管唯一供应商、南水北调配套工程使用国内最先进防腐--外3PE内FBE防腐。

（二）防撞护栏的第一与唯一

公司拥有国内唯一一条日本进口的浸塑生产线，获专利，获国家级新产品奖，获首届全国轻工业博览会金奖。全国第一条竖挂自动静电喷涂护栏生产线，获国家级新产品。全国唯一三条全自动热镀锌护栏生产线。全国唯一一家将企业品牌“东方”压印到护栏板上的公司。第一家通过交通部中交交通产品认证中心的认证，获得交通产品认证1号、2号证书。

公司业绩具有四个第一：（1）第一个成功开发单涂塑护栏，应用在山东济青高速；（2）第一个成功开发热镀锌+静电喷涂护栏，应用在河南许漯高速；（3）第一个成功开发热镀锌+浸塑护栏，应用在陕西勉宁高速；（4）第一个成功开发热镀锌+浸塑翻新护栏，应用在陕西西安绕城高速。

二、防撞钢护栏的产品发展历程

（一）发展历程

第一代：1990开始使用，单镀锌、单喷涂、单浸护栏产品。

第二代：1996开始使用热镀锌+静电喷涂护栏产品。

第三代：2003开始使用热镀锌+聚乙烯浸塑护栏产品。

第四代：2015开发使用环氧锌基聚酯粉末复合涂层护栏产品。

（二）四种防腐工艺对比-原理

1.单镀锌是纯锌层起到牺牲阳极保护阴极的作用，氧化和腐蚀较快，特别是多雨湿热沿海盐碱地区腐蚀更快。

2.双防腐是在镀锌层的表面穿上了一层雨衣，起到了保护锌层和双层防腐的作用，延长使用寿命，同时起到环保美化作用，更适合于高温、高紫外线照射，多雨、湿热，严寒、温差大，沙漠与风沙，沿海、盐碱地区。

3.静电喷涂的工艺是通过静电吸附热固性聚酯粉末，聚乙烯浸塑是通过流化床工艺包覆一层较厚的聚乙烯涂层。

4.环氧锌基聚酯粉末复合涂层技术：采用抛丸处理工艺，喷涂二层粉末，底层是锌基涂层，具有牺牲阳极保护和自修复功能，面层是聚酯粉末，防腐和自清洁功能。不用酸洗，不用镀锌，避免了三废排放。

三、第三代护栏---热镀锌+聚乙烯浸塑钢护栏

（一）产品性能及优缺点

1.浸塑一层聚乙烯粉末,粉末为热塑性粉末，涂层厚度＞250um。

2.从粉末性能分析，热塑性粉末在防腐性能、耐候、抗老化及抗磕碰等各主要指标优于热固性粉末，是继纯聚酯静电喷涂产品之后的新型双防腐更新换代产品，因为它不仅适合新材料的加工还适合旧板翻新，综合使用价值高。

3.主要优缺点：该产品涂层均匀一致，外表面平整光滑，涂层附着力强，防腐性能很好，使用寿命长。涂层均匀一致，且韧性好，耐磕碰，有利于施工；涂层厚度大，防腐性能好，使用寿命长；既可以对驾驶人员起到视觉导向作用又可以美化环境.缺点是成本略高。

(二)应用案例

公司从2003年勉宁高速应用开始，快速推广，已经使用的重点高速公路有：2006年陕西靖安高速、2007年陕西吴子高速、2008年陕西商界高速、2008年陕西凤永高速、2008年山东荣乌高速、2012年新疆星吐高速、2013年甘肃雷西高速等，还进行了部分护栏翻新工程，例如陕西西安至咸阳机场高速翻新、陕西西临路翻新，受到客户的一致好评。

四、第四代护栏---环氧锌基聚酯粉末复合涂层钢护栏

环氧锌基聚酯复合涂层技术是国标GB/T18226—2014《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》推广的创新技术，符合清洁生产技术的发展方向及产业结构的调整要求，是颠覆落后生产工艺的行业技术革命。

在我国，经过几十年的发展，防腐处理技术取得了显著成绩，如热浸镀锌等工艺已经非常普及，但是小规模的开放式和作坊式热浸镀锌是一种高耗能、高污染的落后工业。那么，应用节能、环保、健康、安全的创新技术将更加迫切，它既能满足金属构件的长效防护，又能保证生产过程的绿色环保，真正实现了人与自然的和谐相处。

交通运输十二五规划指出：“研究具有可再生技术、开发绿色低碳工艺的交通设施将是今后国家重要发展方向”，所以交工行业淘汰落后产能、推动技术进步，加速企业升级，实现产业转型，成为国家交工行业可持续发展的重要课题。

2014年的交通工作会议上，交通运输部提出了当前和今后一个时期，全面深化改革，集中力量、加快推进：“综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通”的发展部署。

数十年的技术、制造、营销、管理和信誉积累，用四十多项具有完全自主知识产权的专利成果，成功研发新型高速公路钢护栏——环氧锌基聚酯复合涂层钢护栏产品，并且聚合了智能产品质量控制系统、智能装备保障系统以及智能数据传输系统，创造了高速公路新型钢护栏绿色制造智慧工厂系统，实现了物联、互联、智能和低碳，是颠覆传统落后技术的清洁生产技术，无三废排放，更是推动产业转型升级的一次产业革命。

环氧锌基、聚酯复合涂层技术，应用绿色低碳工艺体系，包括锚嵌结构、屏蔽效应、快速钝化技术、缓蚀防护、牺牲阳极保护技术、融合工艺、涂层自修复等技术。并采用清洁能源生产，经国家权威部门检测，每吨护栏平均节煤100公斤，减排250公斤。年产10万吨可节煤1000吨，减少碳排放25000吨。

该产品已经试用于河南、山东、安徽、吉林、江西、湖南等10多条高速公路，经历了风蚀、日晒和沿海环境的考验，均未发现变色、粉化、脱落、锈蚀、蔓延、起泡、失光等现象，技术参数均达到优良，与同路段其他护栏相比，质量优势明显，收到用户高度评价。

我们知道，应用一个新技术、推广一个新产品，任重而道远；特别是领导一场产业变革更需要付出艰苦的努力和迎接巨大的挑战。但我们相信，只要方向对就不怕远行。因为，人与地球的和谐相处比粗放式的经济发展更重要。我们要勇敢担当起交通设施绿色制造智慧工厂系统的创造者和引领者。让我们共同努力，建设美丽中国，美丽世界。

谢谢大家！